#include <SPI.h>

#include <MFRC522.h>

#define RST_PIN         9      // MFRC522 reset pin

#define SS_PIN          10     // MFRC522 SDA/SS pin

#define GREEN_LED       7      // Access granted (D7)

#define RED_LED         6      // Access denied (D6)

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);  // Create MFRC522 instance

// Authorized UID (RFID Tag): D0 73 37 5F

byte authorizedUID[] = {0xD0, 0x73, 0x37, 0x5F};

void setup() {

Serial.begin(9600);     // Start serial communication

SPI.begin();            // Init SPI bus

mfrc522.PCD_Init();     // Init RFID reader

Serial.println("Scan RFID Card/Tag...");

pinMode(GREEN_LED, OUTPUT);

pinMode(RED_LED, OUTPUT);

digitalWrite(GREEN_LED, LOW);

digitalWrite(RED_LED, LOW);

}

void loop() {

// Wait for new card

if (!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) return;

if (!mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) return;

Serial.print("Scanned UID: ");

printUID(mfrc522.uid.uidByte, mfrc522.uid.size);

// Check UID

if (isAuthorized(mfrc522.uid.uidByte, mfrc522.uid.size)) {

Serial.println("✅ ACCESS GRANTED");

Serial.println("Green LED ON (D7)");

digitalWrite(GREEN_LED, HIGH);

digitalWrite(RED_LED, LOW);

} else {

Serial.println("❌ ACCESS DENIED");

Serial.println("Red LED ON (D6)");

digitalWrite(GREEN_LED, LOW);

digitalWrite(RED_LED, HIGH);

}

delay(5000);

// Turn LEDs off after delay

digitalWrite(GREEN_LED, LOW);

digitalWrite(RED_LED, LOW);

Serial.println("LEDs OFF");

Serial.println("--------------------------------");

mfrc522.PICC_HaltA();     // Stop reading

mfrc522.PCD_StopCrypto1();

}

// Print UID

void printUID(byte *uid, byte length) {

for (byte i = 0; i < length; i++) {

if (uid[i] < 0x10) Serial.print("0");

Serial.print(uid[i], HEX);

Serial.print(" ");

}

Serial.println();

}

// Check UID

bool isAuthorized(byte *uid, byte length) {

if (length != 4) return false;

for (byte i = 0; i < 4; i++) {

if (uid[i] != authorizedUID[i]) return false;

}

return true;

}